САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ

Кафедра ЭМПИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

ДИСЦИПЛИНА     Информатика и программирование

ТЕМА                      Настройка SQM-160

Выполнил (а) студент(ка):

203 группы   2 курса

Тихомиров Максим Валерьевич               (ФИО)

________________

(подпись)

Научный руководитель:

(ученая степень, звание)

Преподаватель

Лебедев Алексей Викторович

Ф.И.О

_____________________

(подпись)

2023 г.

Оглавление

Введение	3

1.	Аналитическая часть	5

1.1 О существующем ПО	5

1.2 Востребованность	5

1.3 Об устройстве	6

1.3.1 Технические характеристики	6

1.3.2 Описание устройства	6

2.	Выбор средств разработки	8

2.1 Выбор языка программирования	8

2.2 Выбор IDE	8

3.	Требования к приложению	9

3.1 Требования к визуальному интерфейсу	9

3.2 Требования к функциям	9

3.3 Требования к протоколу обмена	9

3.4 Условия использования	11

4.	Реализация	12

4.1 Интерфейс	12

4.2 События	14

4.3 Основная форма	16

4.4 Обработчик COM порта	16

4.5 CRC модуль	16

4.6 Класс работы с COM портом	19

4.7 Примеры отправляемых сообщений	25

5.	Заключение	26

Список литературы	27

Приложение 1	28

Введение

Данная курсовая работа посвящена программному обеспечению для настройки монитора осаждения тонких плёнок Inficon sqm-160. Так как данное оборудование невозможно полностью настроить с его панели, в связи с чем для его гибкой настройки требуется сопутствующее ПО, которое будет эту настройку осуществлять, в зависимости от потребностей пользователя.

Решение данной проблемы имеет практическое применение, к примеру, в ЭЛУ (электронно лучевая установка), так как требуется настроить толщину напыляемого слоя, желательно иметь несколько сохранённых наборов настроек (плотность, окончательная толщина, уставки времени и толщины, активные сенсоры) под разные виды плёнок, а также настраивать системные параметры устройства, такие как:

- запуск режима симуляции

- Crystal Tooling для датчиков

- минимальную частоту

- максимальную частоту

- минимальную скорость

- максимальную скорость

- минимальную толщину

- максимальную толщину

- режим травления.

Предназначение ПО состоит в том, чтобы упростить настройку устройства, но не управлять им.

Сам монитор осаждения тонких плёнок нужен для того, чтобы очень точно измерять скорость и толщину в процессах нанесения тонких плёнок. Так же данное устройство имеет дискретные и аналоговые выходы, с помощью которых можно снимать показания с устройства, а так же узнавать об окончании процесса напыления и COM порт, с помощью которого можно настроить устройство.

Цель: Настроить Inficon SQM-160

Задачи:

- Изучить протокол обмена данных для устройства

- Изучить его настройки для COM порта

- Создать приложение, которое может взаимодействовать с устройством

- Аналитическая часть

1.1 О существующем ПО

Стоит сказать, что вместе с устройством поставляется и ПО, с помощью которого, в теории, можно настроить и проверить устройство, но за время использования мы столкнулись с такими проблемами:

- Периодические критические ошибки 
ПО не способно обрабатывать какие бы то ни было ошибки, вместо этого оно выводит сообщение о критической ошибке и закрывается, при этом иногда даже без особой причины, а просто из за нажатия какой либо кнопки. Отследить некоторые причины ошибок так и не удалось.

- Интерфейс 
Хоть ПО и предлагает графики изменения параметров, что не будет предусмотрено в нашем ПО, остальное реализовано не очень удобно, например: что бы сменить текущую плёнку нужно знать команду, которая это делает (в данном случае команда «D»), из чего выходит, что нужно запоминать все команды и порядок параметров, а так же самому проверять правильность написания – это не очень удобно.

1.2 Востребованность

Исходя из пункта 1.1 была выявлена необходимость в создании простого приложения, с помощью которого можно было быстро и легко настроить устройство или записать в него какие-либо параметры перед использованием. Данное приложение может заинтересовать компания НИИ ТМ, так как на некоторых установках используется данное устройство. Основываясь на вышеперечисленном, было выдвинуто предложение о создании ПО, которое было одобрено на предприятии.

Стоит отметь, что некоторые параметры и правда можно задать с кнопок, находящихся на самом устройстве, но это занимает много времени и очень неудобно. Речь не идёт о том, чтобы заставить устройство работать лучше, чем запланировали разработчики изначально, а только лишь упростить взаимодействие с ним.

1.3 Об устройстве

1.3.1 Технические характеристики

| Тип | Значение |
| --- | --- |
| Входы датчика QCM | 2 |
| Диапазон частот измерения | Регулировка: 1.0 МГц мин 6.5 МГц макс |
| Частотное разрешение | ± 0.30 Гц |
| Разрешение по скорости и толщине | ± 0.37 Å |
| Интервал измерения | 0.10 до 2.0 с |
| Фильтр измерений | 1 до 20 считываний |
| Хранение пленок в памяти | 99 |
| Аналоговые выходы | Два выхода 0 до 5 В DC, скорость и толщина |
| Цифровые входы/выходы | Четыре входа, четыре релейных выхода |
| Коммуникационные интерфейсы | RS-232 |

1.3.2 Описание устройства

В SQM-160 используется проверенная технология кварцевых датчиков INFICON для измерения скорости и толщины в процессах нанесения тонких пленок.

Входы для сенсоров могут быть назначены для различных материалов, усреднены для точного контроля осаждения в больших системах или сконфигурированы для двойного сенсора. Режим выбора скорости позволяет датчику с заслонкой продлить срок службы в высокоскоростных процессах. Показания скорости нанесения пленки 0,1 Å/с или 0,01 Å/с выбираются пользователем. Четыре релейных выхода позволяют SQM-160 управлять заслонками датчика, управлять временем сигнала и уставками по толщине, а также контролировать состояние кристалла. Цифровые входы позволяют внешним сигналам запускать / останавливать и обнулять показания. [1]

- Выбор средств разработки

2.1 Выбор языка программирования

В качестве языка программирования, для реализации задачи, был выбран C# в связи с тем, что есть опыт работы с данным языком программирования, прост в использовании, и в нём присутствуют все нужные средства для реализации задачи. Так же имеется возможность легко создать простой визуальный интерфейс, который будет понятен пользователю.

2.2 Выбор IDE

В роли IDE (Интегрированная среда разработки) была выбрана Visual Studio, так как она подходит для написания кода на C#, а также очень удобна в использовании, поставляется вместе с компиляторами, стандартными библиотеками Microsoft и шаблонами проектов, а также позволяет пользоваться менеджером пакетов «NuGet».

- Требования к приложению

3.1 Требования к визуальному интерфейсу

Итоговое приложение должно иметь оконное отображение, а также интерфейс должен быть достаточно понятным, что бы пользователь смог быстро в нём разобраться. В созданном приложении все функции должны быть доступны по кнопкам, что бы пользователь не обязан был запоминать обозначения всех команд, что бы привести к минимуму ошибки и сократить время работы.

3.2 Требования к функциям

Приложение должно содержать следующие функции:

- Настройка существующих плёнок

- Создание новых плёнок

- Чтение всех данных существующих плёнок

- Чтение системных параметров

- Изменение системных параметров

- Чтение всех текущих значений

Так как данное ПО будет в основном использовано для первичной настройки Inficon, то логичным решением будет добавить функции чтения всех текущих параметров, так как это может быть использовано при пусконаладочных работах со шкафом управления.

3.3 Требования к протоколу обмена

Протокол обмена, используемый SQM-160, это обычный ASCII подобный протокол.

Посылка выглядит следующим образом:

<Sync><Length><Message><CRC1><CRC2>
Где:

- Sync – символ синхронизации, также символ нового сообщения, символ «!»

- Length – символ длины сообщения

- Message – само сообщение

- CRC1 (Cyclic redundancy check – алгоритм нахождения контрольной суммы) – контрольная сумма.

- CRC2 (Cyclic redundancy check – алгоритм нахождения контрольной суммы) – контрольная сумма.

| Команда | Применение |
| --- | --- |
| A | Чтение/изменение параметров плёнки |
| B | Набор системных параметров 1 |
| C | Набор системных параметров 2 |
| D | Установка активной плёнки |
| J | Количество установленных сенсоров |
| L | Текущий показатель скорости |
| M | Среднее значение скорости |
| N | Текущее значение толщины |
| O | Среднее значение толщины |
| P | Текущее значение частоты |
| R | Срок службы кристалла |
| S | Обнулить скорость и толщину |
| T | Обнулить время |
| U | Открыть/закрыть заслонку или узнать положение заслонки |
| W | Узнать значения скорости, толщины и частоты |
| Z | Вернуть все значения по умолчанию |

Используемые команды:

Примечание:

Команда B содержит в себе 11 разных изменяемых параметров.

Команда C содержит в себе 7 разных изменяемых параметров.

3.4 Условия использования

Данное ПО планируется использовать при:

- Пусконаладочных работах

- Первичной настройке устройства перед началом работы

- Редкие случаи, когда требуется изменить какие-то параметры в ходе работы установки.

ПО не планируется использовать постоянно.

Поставляться ПО будет предустановленным на шкаф управления. Использоваться будет на устройстве под управлением Windows 10. Планируется использовать только для устройств этой модели. Возможно подключение только к 1 устройству за раз, расширение ПО не требуется, так как данное устройство одно на весь шкаф, а, следовательно расширение не планируется.

- Реализация

4.1 Интерфейс

Было решено, что 1 основной формы достаточно для данного приложения.

Рисунок 1 Главная форма

На рисунке 1 демонстрируется, как выглядит форма, так же на нём выделено 3 основных группы элементов:

- В выделенной области выводятся все сообщения, которые мы отправляем или принимаем во время работы с устройством.

- Элемент управления, который содержит 4 вкладки, соответствующие 4 видам команд, которые может принимать устройство, в каждой вкладке содержатся кнопки, которые, при нажатии могут:

  - Сразу отправить команду, если никакие дополнительные параметры не требуются

  - Если дополнительные параметры всё таки требуются, то выводится дополнительное окно формата (Рисунок 2), в котором надо будет ввести все параметры

- Блок с элементом ввода числа и кнопкой. Число соответствует номеру COM порта, к которому подключено устройство, кнопка «Подключиться»(«Отключиться»), соотствественно, подключает ПО к устройству, что позволяет начать обмен данными.

Рисунок 2 Окно дополнительных параметров

4.2 События

Ниже приведён перечень всех событий ПО:

- Port_TakeDataFromCom(string message) - вызывается, когда приходит сообщение от устройства, где message, это само пришедшее сообщение

- Ok_Click - нажатие на кнопку «ОК» в форме ввода данных

- OpenPortBut_Click – нажатие на кнопку «Подключиться»/«Отключиться»

События кнопок запросов:

- Ver_Click – кнопка запроса версии SQM-160, не требует дополнительных параметров

- SystemParam1Q_Click – кнопка запроса системных параметров 1, не требует дополнительных параметров

- SystemParam2Q_Click – кнопка запроса системных параметров 2, не требует дополнительных параметров

- FilmQ_Click – кнопка запроса данных о плёнке, требует дополнительный параметр – номер плёнки

- InstalledSensorChanel_Click – кнопка запроса количества подключенных сенсоров, не требует дополнительных параметров

События кнопок изменений

- FilmParamU_Click – кнопка изменения параметров плёнки, требует дополнительных параметров: Номер плёнки, имя плёнки, плотность, оснастка, z-коэффициент, финальная толщина, уставка толщины, уставка времени, среднее значение датчика(не уверен как правильно это назвать, параметр отвечает за количество используемых датчиков).

- SystemParam1U_Click – кнопка изменения системных параметров 1, требует дополнительных параметров: базовое время, режим симуляции, режим отображения, разрешение, скорость фильтра, оснастка кристалла 1-6.

- SystemParam2U_Click – кнопка изменения системных параметров 2, требует дополнительные параметры: минимальная частота, максимальная частота, минимальная скорость, максимальная скорость, минимальная толщина, максимальная толщина, режим травления

- SetActiveFilm_Click – кнопка изменения активной плёнки, требует дополнительный параметр: номер устанавливаемой плёнки

- SetAllParamToDef_Click – кнопка сброса всех параметров в стандартные значения, не требует дополнительных параметров

События кнопок статуса

- SensorRate_Click – кнопка чтения текущей скорости с сенсора, требует дополнительный параметр: номер сенсора

- AvarageSensorRate_Click – кнопка чтения средней текущей скорости по всем сенсорам, не требует дополнительных параметров

- ThicknessSensor_Click – кнопка чтения текущей толщины с сенсора, требует дополнительный параметр: номер сенсора

- AvarageSensorThickness_Click – кнопка чтения средней текущей толщины со всех сенсоров, не требует дополнительных параметров

- FreequencySensor_Click – кнопка чтения текущей частоты с сенсора, требует дополнительный параметр: номер сенсора

- CrystalLife_Click – кнопка чтения времени жизни кристалла, требует дополнительный параметр: номер кристалла.

- ShutterState_Click – кнопка чтения положения заслонки, не требует дополнительных параметров

- Rate_THickness_Freequency_Click – чтение текущих скорости, толщины и частоты с каждого датчика, не требует дополнительных параметров.

- PowerUpFlag_Click – чтение значения PowerUp флага, не требует дополнительных параметров

Команды действий

- ZeroAvarage_Click – кнопка обнуления средней скорости и толщины, не требует дополнительных параметров.

- ZeroTime_Click – кнопка обнуления времени, не требует дополнительных параметров.

- OpenShutter_Click – кнопка изменения положения заслонки, требует дополнительный параметр: итоговое положение заслонки

4.3 Основная форма

В приложении 1 находится код, который реализует основную форму. В данной форме присутствует проблема того, что форма стала очень длинной из-за генерации диалоговых форм, настройка которых занимает очень много места.

4.4 Обработчик COM порта

У данного класса одно назначение – работать с COM портом, что подразумевает в себе:

- Отправка сообщений

- Приём сообщений

Так же данный класс содержит делегат события прихода сообщения, что бы другие модули могли на это событие подписаться и как-либо обрабатывать пришедшее сообщение.

Класс содержит два дополнительных метода, для открытия и закрытия подключения.

4.5 CRC модуль

CRC модуль полностью взят из руководства к устройству, но переписан на языке c#:

internal class CRC

{

//кодировочка, что бы все не поехало

private static Encoding cp = CodePagesEncodingProvider.Instance.GetEncoding(860);

public static char[] CRCcalc(string str)

{

short crc = 0x0;

var strArray = str.ToCharArray();

//вот здесь странным образом расчитывалась длинна, так как она не работала я сделал стандартным образом, так работает.

int length = strArray.Length;

if (length > 0)

{

crc = 0x3fff;

for (int jx = 0; jx < length; jx++)

{

crc = (short)(crc ^ (short)strArray[jx]);

for (int ix = 0; ix < 8; ix++)

{

short tmpCRC = crc;

crc = (short)(crc >> 1);

if ((tmpCRC & 0x1) == 1)

{

crc = (short)(crc ^ 0x2001);

}

}

crc = (short)(crc & 0x3fff);

}

}

char[] output = new char[2];

output[0] = CRC1(crc);

output[1] = CRC2(crc);

return output;

}

private static char CRC2(short crc)

{

var byteChar = (byte)((crc >> 7 & 0x7f) + 34);

var output = cp.GetChars(new byte[] { byteChar })[0];

return output;

}

private static char CRC1(short crc)

{

var byteChar = (byte)((crc & 0x7f) + 34);

var output = cp.GetChars(new byte[] { byteChar })[0];

return output;

}

4.6 Класс работы с COM портом

Ниже приведён код класса, с помощью которого реализуется работа с com портом, так же в коде приведены комментарии что и для чего нужно.

internal class MySerialPort

{

//делегат события прихода сообщения

public delegate void TakeDataFromComHandler(string message);

public event TakeDataFromComHandler? TakeDataFromCom;

private Encoding cp = CodePagesEncodingProvider.Instance.GetEncoding(860);

//буффер для правильного отобржения сообщений на экране, а то они пилятся на куски

private string buffer = "";

//класс для работы с портом

private SerialPort sp = new SerialPort();

//свойство проверки открыт ли порт

public bool IsOpen = false;

private string PortName;

/// <param name="ComNumber">номер ком порта, который хотим открыть, нужен , что бы при первой инициализации задавать хоть какое нибудь имя порта</param>

public MySerialPort(int ComNumber)

{

PortName = "COM" + ComNumber;

sp.PortName = this.PortName;

sp.BaudRate = 9600;

sp.StopBits = StopBits.One;

sp.Parity = Parity.None;

sp.DataBits = 8;

sp.Encoding = cp;

sp.WriteTimeout = 500;

sp.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler);

}

/// <summary>

/// Открытие порта

/// </summary>

public void Open()

{

if (sp.IsOpen)

{

sp.Close();

}

//заменяем имя порта на существующие

sp.PortName = PortName;

try

{

sp.Open();

//чистим буфер com порта на всякий случай

sp.DiscardInBuffer();

sp.DiscardOutBuffer();

buffer = "";

IsOpen = sp.IsOpen;

}

catch { }

}

/// <summary>

/// Закрытие порта

/// </summary>

public void Close()

{

if (sp.IsOpen)

{

sp.Close();

}

IsOpen = false;

}

/// <summary>

/// Сменить номер порта

/// </summary>

/// <param name="portNum">Номер порта</param>

public void ChangePort(int portNum)

{

PortName = "COM" + portNum;

}

/// <summary>

/// Обработчик события прихода данных на порт

/// </summary>

/// <param name="sender"></param>

/// <param name="e"></param>

private void DataReceivedHandler(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)

{

//узнаем на какой порт пришло

SerialPort sp = (SerialPort)sender;

//читаем что пришло

string indata = sp.ReadExisting();

//записываем сообщение в буфер

buffer += indata;

//вытаскиваем из сообщения символ длины

int length = cp.GetBytes(buffer.Substring(1, 1))[0];

//приводим к нормальному значению

length = length - 35;

//проверяем все ли данные пришли в буфер

//-4 нужен потому, что 4 символа ("!", длина, crc1, crc2) не считаеются в значении длины

if (length == buffer.Length - 4)

{

//отправляем делегату инфу о буфере и очищаем

TakeDataFromCom?.Invoke(buffer);

buffer = "";

}

}

/// <summary>

/// отправка сообщений

/// </summary>

/// <param name="message">Само отправочное сообщение</param>

/// <returns>Код отправки сообщения, отправлено оно или нет</returns>

public int SendMessage(string message)

{

//если порт закрыт, то отправлять нельзя, так как получим ошибку

if (sp.IsOpen)

{

sp.Write(message);

//уведомление об отправке сообщения

return 1;

}

return 0;

}

}

4.7 Примеры отправляемых сообщений

При нажатии на кнопки команд в боковом текст боксе выводятся все команды, которые отправляет устройство, к примеру: вот такую команду отправляет устройство, если попробовать запросить версию:

Рисунок 4 запрос версии

Данная команда соответствует команде, которая указана в мануале по управлению устройством.

Таким образом выглядит более сложный запрос, который требует отправки какого-либо параметра:

Рисунок 5 запрос параметров плёнки

Данная команда запрашивает параметры плёнки и так же соответствует всем требованиям, указанным в мануале.

- Заключение

Итоговое приложение выполняет поставленные задачи:

- Приложение умеет управлять и настраивать устройство

- Приложение имеет понятный визуальный интерфейс

- Приложение позволяет не запоминать обозначения команд, так существуют кнопки с конкретными надписями о том, что они делаают

Так же приложение может показывать все отправляемые команды, что поможет при написании конкретных управляющих программ, так как будут конкретные посчитанные правильно команды, которые точно работают.

Данное приложение будет использоваться для тестирования и отладки устройства SQM-160. Во время достижения цели был выполнен поставленный кортеж задач.

ПО протестировано и готово к внедрению.

Список литературы

x

| 1. | ERSTVAK sqm-160 [Электронный ресурс] // ERSTVAK: [сайт]. URL: https:/​/​erstvak.com/​brands/​inficon-seriya-sqm-160/ (дата обращения: 22.апрель.2023). |
| --- | --- |
| 2. | 074-511-P1E SQM-160 Operating Manual [Электронный ресурс] // inficon.com: [сайт]. URL: https:/​/​www.inficon.com/​v1/​attachment/​7d3a64f0-ca95-48a2-8bec-228b8ba096a8/​074-511-P1E%20SQM-160%20OM.pdf (дата обращения: 18.01.2023). |
| 3. | List c# [Электронный ресурс] // Microsoft Docs: [сайт]. URL: https:/​/​learn.microsoft.com/​ru-ru/​dotnet/​api/​system.collections.generic.list-1?view=net-7.0 (дата обращения: 18.01.2023). |
| 4. | SerialPort Класс [Электронный ресурс] // Microsoft Docs: [сайт]. URL: https:/​/​learn.microsoft.com/​ru-ru/​dotnet/​api/​system.io.ports.serialport?view=dotnet-plat-ext-7.0 (дата обращения: 18.01.2023). |

x

Приложение 1

using SQM160ControlPanel.Services;

using System;

using System.Security;

using System.Text;

namespace SQM160ControlPanel

{

public partial class Form1 : Form

{

//экземпляр для работы с портом

private MySerialPort port;

//кодировочка, ибо обычная ascii не работает

private static Encoding cp = CodePagesEncodingProvider.Instance.GetEncoding(860);

//вспомогательная переменная для проверки нажатия клавиши OK

private bool IsOk = false;

public Form1()

{

InitializeComponent();

port = new MySerialPort(3);

port.TakeDataFromCom += Port_TakeDataFromCom;

}

/// <summary>

/// Событие прихода сообщения с ком порта

/// </summary>

/// <param name="message">Само пришедшее сообщение</param>

private void Port_TakeDataFromCom(string message)

{

//создаем кусок сообщения

string response = DateTime.Now.ToString("MM.dd HH:mm:ss") + " Ответ:\n";

string messageCode = message.Substring(2, 1);

//по коду ответа определяем что мы от туда получили

if (messageCode == "A")

{

response += "Command understood";

}

else if (messageCode == "C")

{

response += "Invalid command";

}

else

{

response += "Problem with data in command";

}

//вытаскиваем оставшееся сообщение

message = message.Substring(3, message.Length - 5);

//есди оно не пустое, то выводим пользователю с новой строки

if (!String.IsNullOrEmpty(message))

{

response += "\n" + message;

}

response += "\n\n\n";

//создаем действие для вывода на экран текста

Action action = () => ResponseTB.Text += response;

//если событие и текст бокс для вывода находятся в разных потоках, то переходим в другой потом

if (ResponseTB.InvokeRequired)

{

ResponseTB.Invoke(action);

}

else

{

action();

}

}

/// <summary>

/// Составляет пакет, который должен отправиться к железке

/// Добавляет все нужне знаки.

/// </summary>

/// <param name="message">Команда, которую нужно выполнить</param>

/// <returns></returns>

private string CalculatePacket(string message)

{

//считаем длину сообщения

var length = (char)(message.Length + 34);

//отправляем классу CRC кусок сообщения, который нужно пропустить по алгоритму

var crcChars = CRC.CRCcalc(length + message);

//получаем из строки биты

var partOfMessageByte = cp.GetBytes($"!{length}{message}");

//переделываем биты в нужную кодировку

var packet = (cp.GetString(partOfMessageByte)) + crcChars[0] + crcChars[1];

ResponseTB.Text += packet + "\n";

//возвращаем

return packet;

}

/// <summary>

/// событие нажатия на кнопку ОК в кастомной форме

/// </summary>

/// <param name="sender"></param>

/// <param name="e"></param>

private void Ok_Click(object? sender, EventArgs e)

{

//получаем отправителя как кнопку

Button button = (Button)sender;

//узнаем родителя

var parent = (Form)button.Parent;

//закрываем форму

parent.Close();

//меняем флаг нажатия

IsOk = true;

}

/// <summary>

/// открытие/закрытие порта по нажатию кнопки

/// </summary>

/// <param name="sender"></param>

/// <param name="e"></param>

private void OpenPortBut_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (!port.IsOpen)

{

//изменяем порт на тот, который введён пользователем

port.ChangePort((int)ComNum.Value);

port.Open();

if (!port.IsOpen)

MessageBox.Show("Подключение не произошло");

else

OpenPortBut.Text = "Отключиться";

}

else

{

port.Close();

OpenPortBut.Text = "Подключиться";

}

}

/*

* Здесь идут методы для команд, которые воспроизводятся по нажатию кнопки

* В методах в параметрами создаются элементы управления и доп. форма для ввода данных, так как я не смог придумать как всё это сделать более красиво

* Так же не смог придумать как можно сделать из этого более простой метод, в будущем можно доработать для нормально вида кода.

*/

#region команды запросов

private void Ver_Click(object sender, EventArgs e)

{

var packet = CalculatePacket("@");

port.SendMessage(packet);

}

private void SystemParam1Q_Click(object sender, EventArgs e)

{

var packet = CalculatePacket("B?");

port.SendMessage(packet);

}

private void SystemParam2Q_Click(object sender, EventArgs e)

{

var packet = CalculatePacket("C?");

port.SendMessage(packet);

}

private void FilmQ_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form form = new Form()

{

Height = 55 + 55 * 2 - 25,

StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen

};

NumericUpDown numeric = new NumericUpDown()

{

Minimum = 0,

Maximum = 99,

Top = 30

};

numeric.Left = (form.Size.Width / 2) - (numeric.Width / 2);

Label numericLab = new Label()

{

Text = "Номер плёнки",

Top = numeric.Top - 25,

Left = numeric.Left

};

Button ok = new Button()

{

Text = "OK"

};

ok.Left = (form.Size.Width / 2) - (ok.Width / 2);

ok.Top = 30 + 55 * 1 - 25;

ok.Click += Ok_Click;

form.Controls.Add(numeric);

form.Controls.Add(numericLab);

form.Controls.Add(ok);

form.ShowDialog();

if (IsOk)

{

var inputInByteValue = (byte)(numeric.Value + 48);

var inputFilmNum = cp.GetChars(new byte[] { inputInByteValue })[0];

var packet = CalculatePacket($"A{inputFilmNum}?");

port.SendMessage(packet);

IsOk = false;

}

}

private void InstalledSensorChanel_Click(object sender, EventArgs e)

{

var packet = CalculatePacket("J");

port.SendMessage(packet);

}

#endregion

#region команды изменений

//Пока что этот метод не работает, в ответ приходит сообщение об ошибке данных и всё.

//Пока что я отключу отправку сообщений с этой кнопки, что бы не забивать эфир.

private void FilmParamU_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form form = new Form()

{

Height = 55 + 55 * 10 - 25,

StartPosition  = FormStartPosition.CenterScreen

};

NumericUpDown filmNum = new NumericUpDown()

{

Maximum = 99,

Minimum = 1,

DecimalPlaces = 0,

Top = 30 + 55 * 0,

};

filmNum.Left = Left = (form.Width / 2) - (filmNum.Width / 2);

Label filmNumLab = new Label()

{

Text = "Номер плёнки",

Top = filmNum.Top - 25,

Left = filmNum.Left,

AutoSize = true

};

TextBox filmName = new TextBox()

{

MaxLength = 8,

Top = 30 + 55 * 1,

};

filmName.Left = Left = (form.Width / 2) - (filmName.Width / 2);

Label filmNameLab = new Label()

{

Text = "Имя плёнки",

Top = filmName.Top - 25,

Left = filmName.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown dencity = new NumericUpDown()

{

Minimum = (decimal)0.50,

Maximum = (decimal)99.99,

DecimalPlaces = 2,

Top = 30 + 55 * 2,

};

dencity.Left = Left = (form.Width / 2) - (dencity.Width / 2);

Label dencityLab = new Label()

{

Text = "Плотность",

Top = dencity.Top - 25,

Left = dencity.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown filmTooling = new NumericUpDown()

{

Minimum = 10,

Maximum = 399,

DecimalPlaces = 0,

Top = 30 + 55 * 3,

};

filmTooling.Left = Left = (form.Width / 2) - (filmTooling.Width / 2);

Label filmToolingLab = new Label()

{

Text = "Оснастка",

Top = filmTooling.Top - 25,

Left = filmTooling.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown zRatio = new NumericUpDown()

{

Minimum = (decimal)0.10,

Maximum = (decimal)9.999,

DecimalPlaces = 3,

Top = 30 + 55 * 4,

};

zRatio.Left = Left = (form.Width / 2) - (zRatio.Width / 2);

Label zRatioLAb = new Label()

{

Text = "Z-коэффициент",

Top = zRatio.Top - 25,

Left = zRatio.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown finalThickness = new NumericUpDown()

{

Minimum = (decimal)0.000,

Maximum = (decimal)9999.000,

DecimalPlaces = 3,

Top = 30 + 55 * 5,

};

finalThickness.Left = Left = (form.Width / 2) - (finalThickness.Width / 2);

Label finalThicknessLab = new Label()

{

Text = "Финальная толщина",

Top = finalThickness.Top - 25,

Left = finalThickness.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown thicknessSetpoint = new NumericUpDown()

{

Minimum = (decimal)0.000,

Maximum = 9999,

DecimalPlaces = 3,

Top = 30 + 55 * 6,

};

thicknessSetpoint.Left = Left = (form.Width / 2) - (thicknessSetpoint.Width / 2);

Label thicknessSetpointLab = new Label()

{

Text = "Уставка толщины",

Top = thicknessSetpoint.Top - 25,

Left = thicknessSetpoint.Left,

AutoSize = true

};

MaskedTextBox timeSetpoint = new MaskedTextBox()

{

Mask = "00:00",

Top = 30 + 55 * 7,

};

timeSetpoint.Left = Left = (form.Width / 2) - (timeSetpoint.Width / 2);

Label timeSetpointLab = new Label()

{

Text = "Уставка времени",

Top = timeSetpoint.Top - 25,

Left = timeSetpoint.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown sensorAvarage = new NumericUpDown()

{

Minimum = 1,

Maximum = 32,

DecimalPlaces = 0,

Top = 30 + 55 * 8,

};

sensorAvarage.Left = Left = (form.Width / 2) - (sensorAvarage.Width / 2);

Label sensorAvarageLab = new Label()

{

Text = "Среднее значение датчика(?)",

Top = sensorAvarage.Top - 25,

Left = sensorAvarage.Left,

AutoSize = true

};

Button ok = new Button()

{

Text = "OK",

Top = 30 + 55 * 9 - 25,

};

ok.Left = Left = (form.Width / 2) - (ok.Width / 2);

ok.Click += Ok_Click;

form.Controls.Add(filmNumLab);

form.Controls.Add(filmNum);

form.Controls.Add(filmNameLab);

form.Controls.Add(filmName);

form.Controls.Add(dencityLab);

form.Controls.Add(dencity);

form.Controls.Add(filmToolingLab);

form.Controls.Add(filmTooling);

form.Controls.Add(zRatioLAb);

form.Controls.Add(zRatio);

form.Controls.Add(finalThicknessLab);

form.Controls.Add(finalThickness);

form.Controls.Add(thicknessSetpointLab);

form.Controls.Add(thicknessSetpoint);

form.Controls.Add(timeSetpointLab);

form.Controls.Add(timeSetpoint);

form.Controls.Add(sensorAvarageLab);

form.Controls.Add(sensorAvarage);

form.Controls.Add(ok);

form.ShowDialog();

if (IsOk)

{

var num = (char)(filmNum.Value + 48);

string name = filmName.Text;

var length = filmName.Text.Length;

if (length < 8)

{

name += " ";

name.Replace("  ", " ");

}

var denc = dencity.Value.ToString().Replace(',', '.');

var tooling = filmTooling.Value.ToString().Replace(',', '.');

var ratio = zRatio.Value.ToString().Replace(',', '.');

var fThickness = thicknessSetpoint.Value.ToString().Replace(',', '.');

var thicknessSP = thicknessSetpoint.Value.ToString().Replace(',', '.');

var timeSP = timeSetpoint.Text.Replace(':','.');

var sensorA = sensorAvarage.Value.ToString().Replace(',', '.');

var packet = CalculatePacket($"A{num}{name} {denc} {tooling} {ratio} {fThickness} {thicknessSP} {timeSP} {sensorA}");

port.SendMessage(packet);

IsOk = false;

}

}

private void SystemParam1U_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form form = new Form()

{

Height = 55 + 55 * 12 - 25,

StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen

};

NumericUpDown baseTime = new NumericUpDown()

{

Minimum = (decimal)0.10,

Maximum = (decimal)2.00,

DecimalPlaces = 2,

Top = 30 + 55 * 0,

};

baseTime.Left = Left = (form.Width / 2) - (baseTime.Width / 2);

Label baseTimeLab = new Label()

{

Text = "Базовое время",

Top = baseTime.Top - 25,

Left = baseTime.Left,

AutoSize = true

};

ComboBox simulateMode = new ComboBox()

{

Top = 30 + 55 * 1,

};

simulateMode.Left = Left = (form.Width / 2) - (simulateMode.Width / 2);

simulateMode.Items.Clear();

simulateMode.Items.Add("Выключено");

simulateMode.Items.Add("Включено");

Label simulateModeLab = new Label()

{

Text = "Режми симуляции",

Top = simulateMode.Top - 25,

Left = simulateMode.Left,

AutoSize = true

};

ComboBox displayMode = new ComboBox()

{

Top = 30 + 55 * 2,

};

displayMode.Left = Left = (form.Width / 2) - (displayMode.Width / 2);

displayMode.Items.Clear();

displayMode.Items.Add("Å/s, kÅ");

displayMode.Items.Add("nm/s, µm");

//почему то не работают, problem with data

displayMode.Items.Add("Только частота(Hz)");

displayMode.Items.Add("ng/cm2/s, µg/cm2");

Label displayModeLab = new Label()

{

Text = "Режми отображения",

Top = displayMode.Top - 25,

Left = displayMode.Left,

AutoSize = true

};

ComboBox rateResolution = new ComboBox()

{

Top = 30 + 55 * 3,

};

rateResolution.Left = Left = (form.Width / 2) - (rateResolution.Width / 2);

rateResolution.Items.Clear();

rateResolution.Items.Add("Низкое разрешение");

rateResolution.Items.Add("Высокое разрешени");

Label rateResolutionLab = new Label()

{

Text = "Разрешение",

Top = rateResolution.Top - 25,

Left = rateResolution.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown filterRate = new NumericUpDown()

{

Minimum = 1,

Maximum = 20,

Top = 30 + 55 * 4,

};

filterRate.Left = Left = (form.Width / 2) - (filterRate.Width / 2);

Label filterRateLab = new Label()

{

Text = "Скорость фильтра",

Top = filterRate.Top - 25,

Left = filterRate.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown CrystalTooling1 = new NumericUpDown()

{

Minimum = 10,

Maximum = 399,

Top = 30 + 55 * 5,

};

CrystalTooling1.Left = Left = (form.Width / 2) - (CrystalTooling1.Width / 2);

Label CrystalTooling1Lab = new Label()

{

Text = "Оснатска кристалла 1",

Top = CrystalTooling1.Top - 25,

Left = CrystalTooling1.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown CrystalTooling2 = new NumericUpDown()

{

Minimum = 10,

Maximum = 399,

Top = 30 + 55 * 6,

};

CrystalTooling2.Left = Left = (form.Width / 2) - (CrystalTooling2.Width / 2);

Label CrystalTooling2Lab = new Label()

{

Text = "Оснатска кристалла 2",

Top = CrystalTooling2.Top - 25,

Left = CrystalTooling2.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown CrystalTooling3 = new NumericUpDown()

{

Minimum = 10,

Maximum = 399,

Top = 30 + 55 * 7,

};

CrystalTooling3.Left = Left = (form.Width / 2) - (CrystalTooling3.Width / 2);

Label CrystalTooling3Lab = new Label()

{

Text = "Оснатска кристалла 3",

Top = CrystalTooling3.Top - 25,

Left = CrystalTooling3.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown CrystalTooling4 = new NumericUpDown()

{

Minimum = 10,

Maximum = 399,

Top = 30 + 55 * 8,

};

CrystalTooling4.Left = Left = (form.Width / 2) - (CrystalTooling4.Width / 2);

Label CrystalTooling4Lab = new Label()

{

Text = "Оснатска кристалла 4",

Top = CrystalTooling4.Top - 25,

Left = CrystalTooling4.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown CrystalTooling5 = new NumericUpDown()

{

Minimum = 10,

Maximum = 399,

Top = 30 + 55 * 9,

};

CrystalTooling5.Left = Left = (form.Width / 2) - (CrystalTooling5.Width / 2);

Label CrystalTooling5Lab = new Label()

{

Text = "Оснатска кристалла 5",

Top = CrystalTooling5.Top - 25,

Left = CrystalTooling5.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown CrystalTooling6 = new NumericUpDown()

{

Minimum = 10,

Maximum = 399,

Top = 30 + 55 * 10,

};

CrystalTooling6.Left = Left = (form.Width / 2) - (CrystalTooling6.Width / 2);

Label CrystalTooling6Lab = new Label()

{

Text = "Оснатска кристалла 6",

Top = CrystalTooling6.Top - 25,

Left = CrystalTooling6.Left,

AutoSize = true

};

Button ok = new Button()

{

Text = "OK",

Top = 30 + 55 * 11 - 25,

};

ok.Left = Left = (form.Width / 2) - (ok.Width / 2);

ok.Click += Ok_Click;

form.Controls.Add(baseTimeLab);

form.Controls.Add(baseTime);

form.Controls.Add(simulateModeLab);

form.Controls.Add(simulateMode);

form.Controls.Add(displayModeLab);

form.Controls.Add(displayMode);

form.Controls.Add(rateResolutionLab);

form.Controls.Add(rateResolution);

form.Controls.Add(filterRateLab);

form.Controls.Add(filterRate);

form.Controls.Add(CrystalTooling1Lab);

form.Controls.Add(CrystalTooling1);

form.Controls.Add(CrystalTooling2Lab);

form.Controls.Add(CrystalTooling2);

form.Controls.Add(CrystalTooling3Lab);

form.Controls.Add(CrystalTooling3);

form.Controls.Add(CrystalTooling4Lab);

form.Controls.Add(CrystalTooling4);

form.Controls.Add(CrystalTooling5Lab);

form.Controls.Add(CrystalTooling5);

form.Controls.Add(CrystalTooling6Lab);

form.Controls.Add(CrystalTooling6);

form.Controls.Add(ok);

form.ShowDialog();

if (IsOk)

{

var time = baseTime.Value.ToString().Replace(',', '.');

var simulate = simulateMode.SelectedIndex;

var display = displayMode.SelectedIndex;

var resolution = rateResolution.SelectedIndex;

var filter = filterRate.Value;

var crystal1 = CrystalTooling1.Value;

var crystal2 = CrystalTooling2.Value;

var crystal3 = CrystalTooling3.Value;

var crystal4 = CrystalTooling4.Value;

var crystal5 = CrystalTooling5.Value;

var crystal6 = CrystalTooling6.Value;

var packet = CalculatePacket($"B {time} {simulate} {display} {resolution} {filter} {crystal1} {crystal2} {crystal3} {crystal4} {crystal5} {crystal6}");

port.SendMessage(packet);

IsOk = false;

}

}

private void SystemParam2U_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form form = new Form()

{

Height = 55 + 55 * 8 - 25,

StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen

};

NumericUpDown minFrequency = new NumericUpDown()

{

Minimum = 1,

Maximum = (decimal)6.4,

DecimalPlaces = 4,

Top = 30 + 55 * 0,

};

minFrequency.Left = Left = (form.Width / 2) - (minFrequency.Width / 2);

Label minFrequencyLab = new Label()

{

Text = "Минимальная частота",

Top = minFrequency.Top - 25,

Left = minFrequency.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown maxFrequency = new NumericUpDown()

{

Minimum = (decimal)1.1,

Maximum = (decimal)6.5,

DecimalPlaces = 4,

Top = 30 + 55 * 1,

};

maxFrequency.Left = Left = (form.Width / 2) - (maxFrequency.Width / 2);

Label maxFrequencyLab = new Label()

{

Text = "Максимальная частота",

Top = maxFrequency.Top - 25,

Left = maxFrequency.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown minRate = new NumericUpDown()

{

Minimum = -99,

Maximum = 999,

DecimalPlaces = 4,

Top = 30 + 55 * 2,

};

minRate.Left = Left = (form.Width / 2) - (minRate.Width / 2);

Label minRateLab = new Label()

{

Text = "Минимальная скорость",

Top = minRate.Top - 25,

Left = minRate.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown maxRate = new NumericUpDown()

{

Minimum = -99,

Maximum = 999,

DecimalPlaces = 4,

Top = 30 + 55 * 3,

};

maxRate.Left = Left = (form.Width / 2) - (maxRate.Width / 2);

Label maxRateLab = new Label()

{

Text = "Максимальная скорость",

Top = maxRate.Top - 25,

Left = maxRate.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown minThickness = new NumericUpDown()

{

Minimum = (decimal)0.000,

Maximum = (decimal)9999,

DecimalPlaces = 4,

Top = 30 + 55 * 4,

};

minThickness.Left = Left = (form.Width / 2) - (minThickness.Width / 2);

Label minThicknesseLab = new Label()

{

Text = "Минимальная толщина",

Top = minThickness.Top - 25,

Left = minThickness.Left,

AutoSize = true

};

NumericUpDown maxThickness = new NumericUpDown()

{

Minimum = (decimal)0.000,

Maximum = (decimal)9999,

DecimalPlaces = 4,

Top = 30 + 55 * 5,

};

maxThickness.Left = Left = (form.Width / 2) - (maxThickness.Width / 2);

Label maxThicknessLab = new Label()

{

Text = "Максимальная толщина",

Top = maxThickness.Top - 25,

Left = maxThickness.Left,

AutoSize = true

};

ComboBox etchMode = new ComboBox()

{

Top = 30 + 55 * 6,

};

etchMode.Left = Left = (form.Width / 2) - (etchMode.Width / 2);

etchMode.Items.Add("Выключен");

etchMode.Items.Add("Включен");

Label etchModeLab = new Label()

{

Text = "Режми травления",

Top = etchMode.Top - 25,

Left = etchMode.Left,

AutoSize = true

};

Button ok = new Button()

{

Text = "OK",

Top = 30 + 55 * 7 - 25,

};

ok.Left = Left = (form.Width / 2) - (ok.Width / 2);

ok.Click += Ok_Click;

form.Controls.Add(minFrequencyLab);

form.Controls.Add(minFrequency);

form.Controls.Add(maxFrequencyLab);

form.Controls.Add(maxFrequency);

form.Controls.Add(minRateLab);

form.Controls.Add(minRate);

form.Controls.Add(maxRateLab);

form.Controls.Add(maxRate);

form.Controls.Add(minThicknesseLab);

form.Controls.Add(minThickness);

form.Controls.Add(maxThicknessLab);

form.Controls.Add(maxThickness);

form.Controls.Add(etchModeLab);

form.Controls.Add(etchMode);

form.Controls.Add(ok);

form.ShowDialog();

if (IsOk)

{

var minFr = minFrequency.Value.ToString().Replace(',', '.');

var maxFr = maxFrequency.Value.ToString().Replace(',', '.');

var minR = minRate.Value.ToString().Replace(',', '.');

var maxR = maxRate.Value.ToString().Replace(',', '.');

var minTh = minThickness.Value.ToString().Replace(',', '.');

var maxTh = maxThickness.Value.ToString().Replace(',', '.');

var etch = etchMode.SelectedIndex;

var packet = CalculatePacket($"C {minFr} {maxFr} {minR} {maxR} {minTh} {maxTh} {etch}");

port.SendMessage(packet);

IsOk = false;

}

}

private void SetActiveFilm_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form form = new Form()

{

Height = 55 + 55 * 2 - 25,

StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen

};

NumericUpDown numeric = new NumericUpDown()

{

Minimum = 1,

Maximum = 99

};

numeric.Left = (form.Size.Width / 2) - (numeric.Width / 2);

numeric.Top = 30;

Label numericLab = new Label()

{

Text = "Номер плёнки",

Top = numeric.Top - 25,

Left = numeric.Left,

AutoSize = true

};

Button ok = new Button()

{

Text = "OK"

};

ok.Left = (form.Size.Width / 2) - (ok.Width / 2);

ok.Top = 30 + 55 * 1 - 25;

ok.Click += Ok_Click;

form.Controls.Add(numericLab);

form.Controls.Add(numeric);

form.Controls.Add(ok);

form.ShowDialog();

if (IsOk)

{

var inputInByteValue = (byte)(numeric.Value + 48);

var inputFilmNum = cp.GetChars(new byte[] { inputInByteValue })[0];

var packet = CalculatePacket($"D{inputFilmNum}");

port.SendMessage(packet);

IsOk = false;

}

}

private void SetAllParamToDef_Click(object sender, EventArgs e)

{

var packet = CalculatePacket("Z");

port.SendMessage(packet);

}

#endregion

#region команды статусов

private void SensorRate_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form form = new Form()

{

Height = 55 + 55 * 2 - 25,

StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen

};

NumericUpDown numeric = new NumericUpDown()

{

Minimum = 1,

Maximum = 6

};

numeric.Left = (form.Size.Width / 2) - (numeric.Width / 2);

numeric.Top = 30 + 55 * 0;

Label numericLab = new Label()

{

Text = "Номер сенсора",

Top = numeric.Top - 25,

Left = numeric.Left,

AutoSize = true

};

Button ok = new Button()

{

Text = "OK"

};

ok.Left = (form.Size.Width / 2) - (ok.Width / 2);

ok.Top = 30 + 55 * 1 - 25;

ok.Click += Ok_Click;

form.Controls.Add(numericLab);

form.Controls.Add(numeric);

form.Controls.Add(ok);

form.ShowDialog();

if (IsOk)

{

var inputSensorNum = numeric.Value;

var packet = CalculatePacket($"L{inputSensorNum}?");

port.SendMessage(packet);

IsOk = false;

}

}

private void AvarageSensorRate_Click(object sender, EventArgs e)

{

var packet = CalculatePacket("M");

port.SendMessage(packet);

}

private void ThicknessSensor_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form form = new Form()

{

Height = 55 + 55 * 2 - 25,

StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen

};

NumericUpDown numeric = new NumericUpDown()

{

Minimum = 1,

Maximum = 6

};

numeric.Left = (form.Size.Width / 2) - (numeric.Width / 2);

numeric.Top = 30;

Label numericLab = new Label()

{

Text = "Номер сенсора",

Top = numeric.Top - 25,

Left = numeric.Left,

AutoSize = true

};

Button ok = new Button()

{

Text = "OK"

};

ok.Left = (form.Size.Width / 2) - (ok.Width / 2);

ok.Top = 30 + 55 * 1 - 25;

ok.Click += Ok_Click;

form.Controls.Add(numericLab);

form.Controls.Add(numeric);

form.Controls.Add(ok);

form.ShowDialog();

if (IsOk)

{

var inputSensorNum = numeric.Value;

var packet = CalculatePacket($"N{inputSensorNum}?");

port.SendMessage(packet);

IsOk = false;

}

}

private void AvarageSensorThickness_Click(object sender, EventArgs e)

{

var packet = CalculatePacket("O");

port.SendMessage(packet);

}

private void FreequencySensor_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form form = new Form()

{

Height = 55 + 55 * 2 - 25,

StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen

};

NumericUpDown numeric = new NumericUpDown()

{

Minimum = 1,

Maximum = 6

};

numeric.Left = (form.Size.Width / 2) - (numeric.Width / 2);

numeric.Top = 30;

Label numericLab = new Label()

{

Text = "Номер сенсора",

Top = numeric.Top - 25,

Left = numeric.Left,

AutoSize = true

};

Button ok = new Button()

{

Text = "OK"

};

ok.Left = (form.Size.Width / 2) - (ok.Width / 2);

ok.Top = 30 + 55 * 1 - 25;

ok.Click += Ok_Click;

form.Controls.Add(numericLab);

form.Controls.Add(numeric);

form.Controls.Add(ok);

form.ShowDialog();

if (IsOk)

{

var inputSensorNum = numeric.Value;

var packet = CalculatePacket($"P{inputSensorNum}?");

port.SendMessage(packet);

IsOk = false;

}

}

private void CrystalLife_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form form = new Form()

{

Height = 55 + 55 * 2 - 25,

StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen

};

NumericUpDown numeric = new NumericUpDown()

{

Minimum = 1,

Maximum = 6

};

numeric.Left = (form.Size.Width / 2) - (numeric.Width / 2);

numeric.Top = 30;

Label numericLab = new Label()

{

Text = "Номер кристала",

Top = numeric.Top - 25,

Left = numeric.Left,

AutoSize = true

};

Button ok = new Button()

{

Text = "OK"

};

ok.Left = (form.Size.Width / 2) - (ok.Width / 2);

ok.Top = 30 + 55 * 1 - 25;

ok.Click += Ok_Click;

form.Controls.Add(numericLab);

form.Controls.Add(numeric);

form.Controls.Add(ok);

form.ShowDialog();

if (IsOk)

{

var inputSensorNum = numeric.Value;

var packet = CalculatePacket($"R{inputSensorNum}?");

port.SendMessage(packet);

IsOk = false;

}

}

private void ShutterState_Click(object sender, EventArgs e)

{

var packet = CalculatePacket("U?");

port.SendMessage(packet);

}

private void Rate_THickness_Freequency_Click(object sender, EventArgs e)

{

var packet = CalculatePacket("W");

port.SendMessage(packet);

}

private void PowerUpFlag_Click(object sender, EventArgs e)

{

var packet = CalculatePacket("Y");

port.SendMessage(packet);

}

#endregion

#region Команды действий

private void ZeroAvarage_Click(object sender, EventArgs e)

{

var packet = CalculatePacket("S");

port.SendMessage(packet);

}

private void ZeroTime_Click(object sender, EventArgs e)

{

var packet = CalculatePacket("T");

port.SendMessage(packet);

}

private void OpenShutter_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form form = new Form()

{

Height = 55 + 55 * 2 - 25,

StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen

};

ComboBox comboBox = new ComboBox();

comboBox.Items.Clear();

comboBox.Items.Add("Закрыть");

comboBox.Items.Add("Открыть");

comboBox.Left = (form.Size.Width / 2) - (comboBox.Width / 2);

comboBox.Top = 30;

Label comboBoxLab = new Label()

{

Text = "Положение заслонки",

Top = comboBox.Top - 25,

Left = comboBox.Left,

AutoSize = true

};

Button ok = new Button()

{

Text = "OK"

};

ok.Left = (form.Size.Width / 2) - (ok.Width / 2);

ok.Top = 30 + 55 * 1 - 25;

ok.Click += Ok_Click;

form.Controls.Add(comboBoxLab);

form.Controls.Add(ok);

form.Controls.Add(comboBox);

form.ShowDialog();

if (IsOk)

{

var ShutterPos = comboBox.SelectedIndex;

var packet = CalculatePacket($"U{ShutterPos}?");

port.SendMessage(packet);

}

}

#endregion

}

}