САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО И ВЕЧЕРНЕГО ОБУЧЕНИЯ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Дисциплина – __ Вычислительные системы, сети и телекоммуникации ________

_________________________________________________________________

Студент(ка) __2___ курса

Факультета заочного и вечернего обучения

Специальность/направление

подготовки – 09.03.03 Прикладная информатика

_____________________________________

Группа№_103__Тихомиров Максим Валерьевич

(ФИО)

Санкт-Петербург

2023 год

______________________________________________________________________________

Регистр.№______________ «_____»___________20__г.

дата загрузки работы на сайт Университета

ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ_____________________________ «_____»__________20__г.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ__________________________/__________________________________

подпись                               фамилия четко

Оглавление

Задание 1	2

Задание 2	7

ЛВС	7

СКС	7

Задание 3	9

Задание 1

| Определить | Ответ | Использованная команда |
| --- | --- | --- |
| Доменное имя вашего компьютера | DESKTOP-ASAD8RD | set |
| МАС-адрес вашего компьютера | D8-CB-8A-52-45-07 | ipconfig/all |
| IPv.4-адрес вашего компьютера | 172.31.80.1 | ipconfig/all |
| IPv.6-адрес вашего компьютера | fe80::105:ccb3:c10:4e78%27 | ipconfig/all |
| Пакетов какого протокола на Вашем компьютере было получено больше всего? | IPv4 | netstat -s |
| Адрес DNS-сервера локального домена | 192.168.1.1 | ipconfig/all |
| Какая метрика соответствует маршруту до сети с адресом 0.0.0.0 и маской 0.0.0.0 на вашем компьютере? | 35 | route print |
| Есть ли связь с компьютером вашего соседа? | - | Ping IPv4 |
| Есть ли связь с Интернетом? | да | ping ww.ru |
| Маршрут до gup.ru |  | tracert gup.ru |
| Маршрут в Интернет |  | tracert www.ru |
| Соберите усредненные времена прохождения 10 пакетов увеличивающегося размера по указанным адресам. Начните с 64 байт и каждый раз удваивайте размер пакета. При каком размере пакета потери превышают 50 %? |  |  |
| Google.ru | Среднее 61 Среднее 65 Среднее 62 Среднее 62 Превышен интервал ожидания для запроса. Потери больше 50% | Ping –n 5 –l 64 google.ru Ping –n 5 –l 128 google.ru Ping –n 5 –l 256 google.ru Ping –n 5 –l 512 google.ru Ping –n 5 –l 1024 google.ru Ping –n 5 –l 2048 google.ru |
| Yandex.ru | Среднее 43 Среднее 49 Среднее 60 Среднее 57 Среднее 56 Превышен интервал ожидания для запроса. Потери больше 50% | Ping –n 5 –l 64 yandex.ru Ping –n 5 –l 128 yandex.ru Ping –n 5 –l 256 yandex.ru Ping –n 5 –l 512 yandex.ru Ping –n 5 –l 1024 yandex.ru Ping –n 5 –l 2048 yandex.ru |

Задание 2

ЛВС

| Позиция | Модель/ наименование | Цена (руб) | Кол-во | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель | Кабель UTP 4 Cat 5e 24 AWG | 18,10 м. | 300 м. | 5430 |
| Клещи для обжима | Buro TL-210 | 1099 | 1 шт. | 1099 |
| Стриппер | Rexant HT-S-501B | 299 | 1 шт. | 299 |
| Разъемы RJ-45 | Vention VBSJT-5U | 9,9 | 48 шт. | 475,2 |
| Коммутатор | TP-Link TL-SG1024DE | 10 699 | 1 шт. | 10 699 |
| Работа |  |  |  | ≈8000 |
| Итог |  |  |  | ≈26002,2 |

СКС

| Позиция | Модель/ наименование | Цена (руб) | Кол-во | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель | Кабель UTP 4 Cat 5e 24 AWG | 18,10 м. | 300 м. | 5430 |
| Клещи для обжима | Buro TL-210 | 1099 | 1 шт. | 1099 |
| Стриппер | Rexant HT-S-501B | 299 | 1 шт. | 299 |
| Разъемы RJ-45 | Vention VBSJT-5U | 9,9 | 24 шт. | 237,6 |
| Патч-корд | Cablexpert PP12-1M/B | 280 | 24 шт. | 6720 |
| Коммутатор | TP-Link TL-SG1024DE | 10 699 | 1 шт. | 10 699 |
| Розетка для интернета | Systeme Electric BLNIS045001 | 198 | 24 шт. | 4752 |
| Шкаф коммутационный | Lanmaster Next TWT-CBWNG-6U-6x4-BK | 8 199 | 1 шт. | 8 199 |
| Кабель-каналы | ЭРА Кабель-канал 12x12 | 45 | 305 м | 13725 |
| Работа |  |  |  | ≈20000 |
| Итог |  |  |  | ≈71160,6 |

Задание 3

| Вопрос | Ответ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Как по маркировке оптического кабеля определить, многомодовый он или многомодовый? | Тип 9/125 или 50/125 Одномодовый: диаметр световода 9,5 Многомодовый: диаметр световода 62,5 и 50 |  |  |  |  |
| 2) Найдите картинки внешнего, внутреннего, универсального оптических кабелей | Внешний | Внутренний |  | Универсальный |  |
| 3) Найдите картинки оптических разъемов (не патчкордов) стандартов SC, mini SC. | SC |  | Mini SC |  |  |
| 4) Как выглядит медиаконвертер | Внешний |  | Встроенный |  | GBIC/ miniGBIC |
| 5) Для чего нужен пигтейл (pig tail)? | Такой антенный адаптер для 3G, 4G модемов применяется в зонах неуверенного приема (в деревнях и на дачах), когда необходимо повысить стабильность и уровень получаемого девайсом сигнала мобильной сети. |  |  |  |  |
| 6) Для чего нужна сплайс-кассета? | Предназначена для размещения мест сварки оптического волокна в оптическом кроссе или оптической муфте |  |  |  |  |